LEI Nº. 899/2015

“Dispõe sobre a Instalação de Cercas Energizadas para proteção de perímetros na Zona Urbana do Município de Piraúba/MG e dá outras providências.”

MARIA APARECIDA ROBERTO FERREIRA, Prefeita Municipal de Piraúba/MG, no uso de suas atribuições legais e na faculdade contida no art. 37 da Constituição Federal e art. 65 inciso I, da Lei Orgânica do Município. FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a Seguinte Lei:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Todas as cercas destinadas à proteção de perímetros de edificações e terrenos, dotadas de tensão elétrica, situados na zona urbana do Município de Piraúba/MG, serão classificadas como energizadas.

§ 1º Estão incluídas nesta classificação as cercas que utilizem outras denominações tais como eletrônicas, elétricas, eletrificadas ou similares.

§ 2º As cercas energizadas localizadas na Zona Rural do Município são regidas por legislação específica.

Art. 2º As empresas que se dedicam à instalação de cercas energizadas devem possuir alvará de funcionamento expedido pelo órgão público competente.

Art. 3º As cercas energizadas deverão obedecer, as Normas da ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas, que regem a matéria.

Parágrafo único  A obediência às normas técnicas de que trata o caput, deverá ser objeto de declaração expressa do técnico responsável pela instalação, que responderá por eventuais informações inverídicas.

Capítulo II

DA EXIGÊNCIAS PARA INSTALAÇÃO

Art. 4º Para a instalação de cerca energizada, o requerente deverá solicitar a respectiva licença, junto ao órgão municipal competente, acompanhado da seguinte documentação:

I - Requerimento contendo todos os dados pessoais e endereço completo do local onde será instalada a cerca energizada ;

II – Escritura do Imóvel ou qualquer outro documento que demonstre a titularidade do bem;

III – Cópia documentos pessoais do Requerente;

IV - Laudo técnico com as características da instalação, que deverá estar em conformidade com as especificações técnicas constantes no Capítulo III desta lei.

Parágrafo único. O Alvará de Licença para Instalação será emitido após parecer favorável quanto aos documentos anexos ao processo.

Capítulo III

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Art. 6º As cercas energizadas deverão utilizar corrente elétrica com as seguintes características técnicas:

I - Tipo de corrente: intermitente ou pulsante;

II - Potência máxima: 5 (cinco) Joules;

III - Intervalo de impulsos elétricos (média): 50 (cinqüenta) impulsos/minuto;

IV - Duração dos impulsos elétricos (média) 0,001 (um milésimo) de segundos.

Art. 7º A Unidade de Controle deverá ser constituída, no mínimo, de um aparelho energizador de cerca que apresente 01 (um) transformador e 01 (um) capacitor.

Parágrafo único. Fica proibida a utilização de aparelhos energizados fabricados a partir de bobinas automotivas ou “fly backs” de televisão.

Art. 8º Será obrigatória a instalação de um sistema de aterramento específico para a cerca energizada, não podendo ser utilizado para este fim outro sistema de aterramento existente no imóvel.

Art. 9° Os cabos elétricos destinados às conexões da cerca energizada com a Unidade de Controle e com o sistema de aterramento deverão, comprovadamente, possuir características técnicas para isolamento mínimo de 10 (dez) kV (quilovolts).

Art. 10. Os isoladores utilizados no sistema deverão ser construídos em material de alta durabilidade, não higroscópico e com capacidade de isolamento mínima de 10 (dez) kV.

Parágrafo Único. Será obrigatória a utilização de isoladores com as características técnicas exigidas no caput, mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte dos arames das cercas energizadas fabricadas em material isolante.

Art. 11. Será obrigatória a instalação de placas de advertência a cada 08(oito) metros de cerca energizadas, nos portões e portas de acesso ao longo da cerca e em cada mudança de direção.

Parágrafo Único. No caso em que a cerca energizada for menor que 08(oito) metros e não houver mudança de direção, portões e portas de acesso, deverá obrigatoriamente instalar no mínimo 02(duas) placas.

Art. 12. As placas de advertência de que trata o “caput” deverão, obrigatoriamente, possuir as seguintes características:

I - Apresentar dimensões mínimas de 10 cm (dez centímetros);

II - Ter os textos e símbolos voltados para ambos os lados da cerca;

III - Ter a cor de fundo em amarelo;

IV - Apresentar texto mínimo com a seguinte inscrição:

a) cerca energizadas, ou cerca eletrônica, ou cerca elétrica;

V - Ter letras do texto na cor preta com as seguintes dimensões mínimas:

a) Altura: 2 cm (dois centímetros);

b) Espessura: 0,5 cm (meio centímetro);

VI - Efetuar a inserção, nas placas de advertência, de símbolos, na cor preta, que possibilitem, sem margem de dúvidas, a informação de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode transmitir choque.

Art. 12. Os arames utilizados para condução da corrente elétrica da cerca energizada deverão ser, obrigatoriamente, do tipo liso.

Parágrafo único. Fica expressamente proibida a utilização de arames farpados ou similares para condução de corrente elétrica da cerca energizada.

Art. 13. Quando a cerca energizada for instalada na parte superior dos muros, grades, telas ou outras estruturas similares, a altura mínima do primeiro fio energizado deverá ser de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), em relação ao nível do solo da parte externa do perímetro cercado, se na vertical, ou de 2,10m (dois metros e dez centímetros) do primeiro fio energizado em relação ao solo se instalada inclinada em 45° (quarenta e cinco graus) para dentro do perímetro.

Art. 14. Quando a cerca possuir fios de arame energizados desde o nível do solo, estes deverão ser separados da parte externa do imóvel e cercados por estruturas como: telas, muros, grades ou similares.

Parágrafo Único. O espaçamento horizontal entre os arames energizados e outras estruturas deverá situar-se na faixa de 10cm (dez centímetros) a 20cm (vinte centímetros), ou corresponder a espaços superiores a 1,00m (um metro).

Art. 15. Para que a cerca energizada seja instalada em linhas divisórias de imóveis deverá haver a concordância explícita dos proprietários destes imóveis com relação à referida instalação.

§ 1º. Na hipótese de haver recusa por parte dos proprietários dos imóveis lindeiros,  para a instalação de sistema de cerca energizada em linha divisória, a mesma só poderá ser instalada com um ângulo de 45° (quarenta e cinco graus), no máximo, de inclinação para dentro do imóvel beneficiado.

§ 2°. A instalação de cerca energizada na divisa do imóvel com o passeio público deverá ter a inclinação de 45° (quarenta e cinco graus) para dentro do imóvel.

Capítulo IV

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 16. O Departamento de Fiscalização do Poder Executivo Municipal procederá à fiscalização das cercas energizadas no Município de Piraúba/MG.

Art. 17. O proprietário de imóvel que possuir cerca energizada deverá manter no local toda documentação pertinente a Instalação de Cerca Energizada.

Parágrafo único. A não apresentação da documentação mencionada no “caput” referente à Instalação de Cerca Energizada implicará em notificação para remoção da cerca energizada em 48(quarenta e oito) horas e, em caso de descumprimento, sujeitará o proprietário a Ação Demolitória Própria.

Art. 18. A responsabilidade por possíveis danos causados a terceiros em consequência da instalação de cercas energizadas será do proprietário do imóvel e ou responsável técnico pelo projeto e instalação.

Art. 19. Os proprietários de imóveis onde possuem cercas energizadas, instaladas anteriormente a presente norma legal, que estão em desconformidade com as especificações técnicas descritas no Capítulo III, terão o prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias para se adequarem às normas vigentes.

Art. 20. Pelo não cumprimento do estabelecido na presente lei, os proprietários e ou responsáveis técnicos sofrerão as penalidades em conformidade com a Lei

Complementar Municipal n° 156/93, e suas posteriores alterações, em especial o contido  no Título I – Disposições Gerais - Capítulo I, Disposições Preliminares.

Capítulo V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. A empresa instaladora ou o responsável técnico pela instalação de cercas energizadas deverão estar inscritos nos cadastros do ISSQN e no cadastro de responsável técnico do órgão municipal responsável pela aprovação de projeto de cerca energizada.

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Piraúba, 16 de setembro de 2015.

Dra. Maria Aparecida Roberto Ferreira

Prefeita Municipal